% ======================================

% Script PCA-LDA com métricas (Treino e Teste)

% ======================================

% PCA-DA - OLEO DE REUSO

%Carregar pkg load io & pkg load statistics

pkg load io

pkg load statistics

% Criação do eixo de comprimento de onda – LOCALIZAR PASTA DO CONJUNTO DE DADOS

cd('C:\Users\Particular\...')

num = xlsread('Dados.xlsx', 'Petroleos_3_local_Oleo_reuso_1', 'C1:DW1'); % lê cabeçalho (comprimento de onda)

% Lendo os dados espectrais

X = xlsread('Dados.xlsx', 'Petroleos_3_local_Oleo_reuso_1', 'C2:DW310'); % matriz de absorbâncias

% Definição das classes das amostras

yclass = [ones(90,1); 2*ones(99,1); 3*ones(90,1); 4*ones(30,1)];

% 1 - óleo A | 2 - óleo B | 3 - óleo C | 4 - óleo de reuso

% Visualizando espectros sem tratamento

plot(num, X);

xlabel('Comprimento de onda (nm)', 'fontsize', 16);

ylabel('Absorbância', 'fontsize', 16);

set(gca, 'xdir', 'reverse'); % inverte eixo (espectroscopia normalmente tem este padrão)

set(gca, 'FontSize', 16);    % aumenta o tamanho dos ticks dos eixos X e Y

axis tight;

% Criação do vetor de réplicas – LOCALIZAR PASTA COM A FUNÇÃO REPLICAR

cd('C:\Users\Particular\...');

rep = replicar(3,103); % função auxiliar para organizar replicações

% Separação treino/teste (70% treino, k-fold, centrado na média) – LOCALIZAR PASTA COM A FUNÇÃO CALTESTDA

cd('C:\Users\Particular\... ')

[objetos,Xtrain,Xtest,ytrain,ytest] = caltestda(X,yclass,70,'k',rep,{'center'});

% Pré-tratamento dos dados (derivada Savitzky-Golay) – LOCALIZAR PASTA COM A FUNÇÃO PRETRAT

cd('C:\Users\Particular\...')

trat = {'deriv'; [7, 2, 1]};

[Xtrain,Xtest]=pretrat(Xtrain,Xtest,trat);

% Visualizando dados pré-tratados

plot(num, Xtrain);

xlabel('Comprimento de onda (nm)', 'fontsize', 16);

ylabel('Absorbância', 'fontsize', 16);

set(gca, 'xdir', 'reverse'); % inverte eixo (espectroscopia normalmente tem este padrão)

set(gca, 'FontSize', 16);    % aumenta o tamanho dos ticks dos eixos X e Y

axis tight;

% =========================

% PCA - DA

% =========================

% --- Passo 1: PCA no conjunto de treino ---

mu_train = mean(Xtrain, 1);                        % média de cada variável

X_train_centered = bsxfun(@minus, Xtrain, mu_train); % centraliza dados

cov_matrix = (X_train_centered' * X_train_centered) / (size(X_train_centered, 1) - 1); % matriz de covariância

[eigenvectors, eigenvalues] = eig(cov_matrix); % autovalores/vetores

% Ordena autovalores em ordem decrescente

[~, idx] = sort(diag(eigenvalues), 'descend');

eigenvectors = eigenvectors(:, idx);

% Número de PCs

num_pcs = min([10, size(Xtrain,2), rank(cov_matrix)]);

W_pca = eigenvectors(:, 1:num_pcs); % seleciona PCs principais

% Projeção PCA

X_train_pca = X_train_centered * W_pca;

X_test_pca  = bsxfun(@minus, Xtest, mu_train) * W_pca;

% --- Passo 2: LDA no espaço PCA ---

classes = unique(ytrain);   % classes existentes

numClasses = length(classes);

mu_global = mean(X_train_pca, 1); % média global

Sw = zeros(num_pcs, num_pcs);     % matriz de dispersão intra-classe

Sb = zeros(num_pcs, num_pcs);     % matriz de dispersão entre-classe

for i = 1:numClasses

Xi = X_train_pca(ytrain == classes(i), :);

ni = size(Xi, 1);

mu_i = mean(Xi, 1);

Sw = Sw + (Xi - mu_i)' * (Xi - mu_i); % dentro da classe

dmu = (mu_i - mu_global);

Sb = Sb + ni * (dmu' * dmu);          % entre classes

end

% Regularização leve

lambda = 1e-6;

Sw = Sw + lambda * eye(num_pcs);

% Vetores discriminantes

[W_lda, D] = eig(pinv(Sw) * Sb);

[~, ind] = sort(diag(D), 'descend');

W_lda = W_lda(:, ind);

% Mantém até (numClasses-1) eixos discriminantes

k_lda = min(numClasses - 1, size(W_lda, 2));

W_lda_reduced = W_lda(:, 1:k_lda);

% Projeção final PCA-LDA

X_train_pca_lda = X_train_pca * W_lda_reduced;

X_test_pca_lda  = X_test_pca  * W_lda_reduced;

% Rótulos para exibição

if numClasses == 4

class_labels = {'Óleo A','Óleo B','Óleo C','Óleo de reuso'};

else

class_labels = arrayfun(@(c) sprintf('Classe %s', mat2str(c)), classes, 'UniformOutput', false);

end

% --- Classificação por centróide ---

centroids = zeros(numClasses, k_lda);

for i = 1:numClasses

Xi = X_train_pca_lda(ytrain == classes(i), :);

centroids(i, :) = mean(Xi, 1); % centro de cada classe

end

% ======================================

% Predição no TREINAMENTO

% ======================================

numTrain = size(X_train_pca_lda, 1);

ypred_train = zeros(numTrain, 1);

for n = 1:numTrain

x = X_train_pca_lda(n, :);                    % pega amostra n

dists = sum((centroids - x).^2, 2);           % distância para cada centróide

[~, jmin] = min(dists);                       % escolhe o mais próximo

ypred_train(n) = classes(jmin);               % guarda classe prevista

end

% Matriz de confusão (Treino)

confMat_train = zeros(numClasses, numClasses);

for n = 1:numTrain

ti = find(classes == ytrain(n)); % classe verdadeira

pi = find(classes == ypred_train(n)); % classe prevista

confMat_train(ti, pi) = confMat_train(ti, pi) + 1;

end

% Métricas no treino

Ntrain = sum(confMat_train(:));

acc_train = sum(diag(confMat_train)) / Ntrain;

err_train = 1 - acc_train;

sens_train = nan(numClasses,1);

spec_train = nan(numClasses,1);

for c = 1:numClasses

TP = confMat_train(c,c);

FN = sum(confMat_train(c,:)) - TP;

FP = sum(confMat_train(:,c)) - TP;

TN = Ntrain - TP - FN - FP;

if (TP+FN) > 0

sens_train(c) = TP / (TP+FN);

end

if (TN+FP) > 0

spec_train(c) = TN / (TN+FP);

end

end

sens_train_macro = mean(sens_train, 'omitnan');

spec_train_macro = mean(spec_train, 'omitnan');

% Impressão resultados Treino

fprintf('\n=== Métricas (Treino) ===\n');

fprintf('Acurácia geral:      %.4f\n', acc_train);

fprintf('Taxa de erro geral:  %.4f\n', err_train);

for c = 1:numClasses

fprintf('Classe %-12s  Sensibilidade: %.4f | Especificidade: %.4f\n', ...

class_labels{c}, sens_train(c), spec_train(c));

end

fprintf('Média macro (Sens):  %.4f\n', sens_train_macro);

fprintf('Média macro (Esp):   %.4f\n', spec_train_macro);

% Impressão resultados Treino

fprintf('\n=== Matriz de Confusão (Treino) ===\n');

fprintf('%15s', '');

for j = 1:numClasses

fprintf('%15s', class_labels{j});

end

fprintf('\n');

for i = 1:numClasses

fprintf('%15s', class_labels{i});

for j = 1:numClasses

fprintf('%15d', confMat_train(i,j));

end

fprintf('\n');

end

fprintf('\n=== Métricas (Treino) ===\n');

fprintf('Acurácia geral:      %.4f\n', acc_train);

fprintf('Taxa de erro geral:  %.4f\n', err_train);

for c = 1:numClasses

fprintf('Classe %-12s  Sensibilidade: %.4f | Especificidade: %.4f\n', ...

class_labels{c}, sens_train(c), spec_train(c));

end

fprintf('Média macro (Sens):  %.4f\n', sens_train_macro);

fprintf('Média macro (Esp):   %.4f\n', spec_train_macro);

% Matriz de confusão normalizada por linha (%)

confMat_train_row = confMat_train ./ max(1, sum(confMat_train, 2)) * 100;

fprintf('\n=== Matriz de Confusão Normalizada por Linha (Treino, %%) ===\n');

fprintf('%15s', '');

for j = 1:numClasses

fprintf('%15s', class_labels{j});

end

fprintf('\n');

for i = 1:numClasses

fprintf('%15s', class_labels{i});

for j = 1:numClasses

fprintf('%15.1f', confMat_train_row(i,j));

end

fprintf('\n');

end

% ======================================

% Predição no TESTE

% ======================================

numTest = size(X_test_pca_lda, 1);

ypred_test = zeros(numTest, 1);

for n = 1:numTest

x = X_test_pca_lda(n, :);

dists = sum((centroids - x).^2, 2);

[~, jmin] = min(dists);

ypred_test(n) = classes(jmin);

end

% Matriz de confusão (Teste)

confMat = zeros(numClasses, numClasses);

for n = 1:numTest

ti = find(classes == ytest(n));

pi = find(classes == ypred_test(n));

if ~isempty(ti) && ~isempty(pi)

confMat(ti, pi) = confMat(ti, pi) + 1;

end

end

% Métricas no teste

N = sum(confMat(:));

acc = sum(diag(confMat)) / N;

err = 1 - acc;

sens = nan(numClasses,1);

spec = nan(numClasses,1);

for c = 1:numClasses

TP = confMat(c,c);

FN = sum(confMat(c, :)) - TP;

FP = sum(confMat(:, c)) - TP;

TN = N - TP - FN - FP;

if (TP + FN) > 0

sens(c) = TP / (TP + FN);

end

if (TN + FP) > 0

spec(c) = TN / (TN + FP);

end

end

sens_macro = mean(sens, 'omitnan');

spec_macro = mean(spec, 'omitnan');

% Impressão resultados Teste

fprintf('\n=== Métricas (Teste) ===\n');

fprintf('Acurácia geral:      %.4f\n', acc);

fprintf('Taxa de erro geral:  %.4f\n', err);

for c = 1:numClasses

fprintf('Classe %-12s  Sensibilidade: %.4f | Especificidade: %.4f\n', ...

class_labels{c}, sens(c), spec(c));

end

fprintf('Média macro (Sens):  %.4f\n', sens_macro);

fprintf('Média macro (Esp):   %.4f\n', spec_macro);

% --- Visualização (treino) ---

figure; hold on;

markers = {'o','s','d','^','v','>','<','p','h'};

colors  = {'r','g','b','k','m','c',[0.5 0.5 0.5]};

% (opcional) crie a figura e segure os plots

for i = 1:numClasses

Xi  = X_train_pca_lda(ytrain == classes(i), :);

mk  = markers{1 + mod(i-1, numel(markers))};

col = colors{1 + mod(i-1, numel(colors))};

if size(X_train_pca_lda, 2) >= 3

% 3D

plot3(Xi(:,1), Xi(:,2), Xi(:,3), mk, ...

'DisplayName', class_labels{i}, ...

'MarkerSize', 8, 'Color', col, 'MarkerFaceColor', col);

elseif size(X_train_pca_lda, 2) == 2

% 2D

plot(Xi(:,1), Xi(:,2), mk, ...

'DisplayName', class_labels{i}, ...

'MarkerSize', 8, 'Color', col, 'MarkerFaceColor', col);

else

% 1D (projeta no eixo X e zera Y)

plot(Xi(:,1), zeros(size(Xi,1),1), mk, ...

'DisplayName', class_labels{i}, ...

'MarkerSize', 8, 'Color', col, 'MarkerFaceColor', col);

end

end

% Eixos, título e visualização

if size(X_train_pca_lda, 2) >= 3

xlabel('LD1'); ylabel('LD2'); zlabel('LD3');

title('Projeção PCA-LDA (3D)', 'FontSize', 14);

view(3);

elseif size(X_train_pca_lda, 2) == 2

xlabel('LD1'); ylabel('LD2');

title('Projeção PCA-LDA (2D)', 'FontSize', 14);

else

xlabel('LD1'); ylabel('Zero');

title('Projeção PCA-LDA (1D)', 'FontSize', 14);

end

legend('Location', 'northeast');

grid on;

set(gca, 'FontSize', 18);

axis tight;

hold off;